## Module 3: Industrial Firewall, Deep Packet Inspection (DPI) & Virtual Patching (IPS)

### 1. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน (Lab Objectives)

- เข้าใจการแบ่งโซนเครือข่ายตามมาตรฐาน IEC 62443 FR5 (Restricted Data Flow): เรียนรู้วิธีการใช้ Industrial Firewall ยุติสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบแบนราบ (Flat Network) เพื่อจำกัดการไหลของข้อมูลระหว่าง IT/Vendor Zone และ Production Zone (Zones & Conduits)

- ฝึกฝนการตั้งค่าคัดกรองข้อมูลเชิงลึก (Deep Packet Inspection - DPI): เรียนรู้วิธีตรวจสอบพัสดุข้อมูลในระดับ Application Layer (Layer 7) สำหรับโปรโตคอล Modbus TCP เพื่ออนุญาตเฉพาะคำสั่งอ่านค่า (Read-Only - FC: 03) และสกัดกั้นคำสั่งแก้ไข/เขียนสั่งการเครื่องจักร (Block-Write - FC: 06/16) ช่วยป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error หรือคำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

- เรียนรู้วิธีทำ Virtual Patching ด้วยระบบ IPS (Zero Downtime Protection): เข้าใจปัญหาของเครื่องจักรรุ่นเก่า (Legacy PLC/OT Assets) ที่ไม่สามารถติดตั้ง Antivirus หรือปิดสายการผลิตเพื่ออัปเดต Firmware ได้ และฝึกฝนการกางโล่สกัดกั้นแพ็กเกจโจมตีช่องโหว่ (Firmware Exploit - FC: 90) ที่ระดับเครือข่ายด้วย IPS Signature

- ทดสอบจำลองภัยคุกคามและการสกัดกั้นผ่าน Docker Environment: ฝึกฝนทักษะการสวมบทบาทเป็นทั้งแฮกเกอร์/ผู้รับเหมา (kali-attacker) และผู้ดูแลความปลอดภัยเครือข่าย OT (ot-firewall)

### 2. สถานการณ์จำลอง และ แผนผังเครือข่ายจำลอง (Simulated Scenario & Network Topology)

#### 📌 สถานการณ์จำลอง (Simulated Scenario)

ณ โรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Assembly Plant) สายการผลิตทำงานด้วยสมองกลควบคุม Siemens S7 PLC (Modbus TCP) ซึ่งเปราะบางและมีช่องโหว่ประจำตัวระดับ Firmware (Legacy Asset) ที่ไม่ได้รับการอัปเดตเนื่องจากไม่สามารถหยุดสายการผลิตได้ (Zero Downtime Requirement)

เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดเหตุการณ์ผู้รับเหมาภายนอก (Vendor) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Kali Linux) เข้ามาในเครือข่ายเพื่อตรวจสอบระบบ แต่เผลอส่งคำสั่งเขียนข้อมูลผิดพลาด (Human Error) จนส่งผลกระทบต่อจังหวะการทำงานของแขนกลประกอบชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากผู้บุกรุกที่พยายามส่งแพ็กเกจโจมตีช่องโหว่ของ PLC เพื่อยึดระบบ

ผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็น OT Security Specialist เพื่อนำ Next-Generation Firewall (NGFW) เข้ามาติดตั้งคั่นกลางเป็นท่อควบคุมข้อมูล (Conduit) ระหว่างเครือข่ายภายนอกกับสายการผลิต เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ DPI (Read-Only Enforcement) และ IPS (Virtual Patching)

#### 📐 แผนผังเครือข่ายจำลอง (Lab Network Topology Diagram)

OT Security Lab Module 3 Topology Diagram

#### 🛠️ เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการ (Tools & Environment Overview)

- 1. Next-Gen Firewall & IPS Engine (ot-firewall / firewall_dpi.py):

  - หน้าที่: ทำหน้าที่เป็น Industrial Firewall และระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) อยู่ในตำแหน่ง Conduit คอยแกะพัสดุข้อมูลลึกถึงระดับ Application Layer (Layer 7) ตรวจสอบ Function Code ของ Modbus TCP และบล็อกคำสั่งอันตรายแบบเรียลไทม์

- 2. Siemens S7 PLC Honeypot (plc-siemens):

  - หน้าที่: จำลองเป็นสมองกลควบคุมเครื่องจักร Siemens S7 PLC ในโซนปลอดภัย (Purdue Level 1) ทำหน้าที่รับคำสั่ง Modbus TCP (Port 5020/502)

- 3. Vendor / Attacker Node (kali-attacker / send_modbus.py):

  - หน้าที่: จำลองเป็นคอมพิวเตอร์พกพาของผู้รับเหมาหรือผู้บุกรุก ใช้งานสคริปต์ send_modbus.py เพื่อส่งแพ็กเกจ Modbus TCP Read (FC: 03), Write (FC: 06) หรือ Exploit Payload (FC: 90) เข้าหา Firewall

- 4. Docker Bridge Networks (Zones & Conduits):

  - untrusted-net (VLAN 10 / 172.19.0.0/16): โซนเครือข่ายภายนอก หรือ IT/Vendor Zone ที่ไม่ปลอดภัย

  - production-net (VLAN 20 / 172.20.0.0/16): โซนการผลิตภายในโรงงาน (Trusted Zone) ที่มีความสำคัญสูง

### 3. ขั้นตอนการเตรียมระบบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Pre-Lab Reset)

⚠️ ข้อควรระวังสำหรับผู้เรียน: เพื่อป้องกันปัญหาพอร์ตชนกัน หรือวง Subnet 172.19.0.0/16 และ 172.20.0.0/16 ชนกับแล็บก่อนหน้า ให้สั่งล้างระบบ Docker เดิมทั้งหมดก่อนเริ่มทำ Module 3 เสมอ:

# 1. สั่งปิดและลบ Container, Volume และ Orphan Networks จากแล็บเดิม docker compose down -v --remove-orphans # 2. ล้าง Network ที่ไม่ได้ใช้งานใน Docker Engine docker network prune -f # 3. ลบ Container เก่าที่อาจค้างอยู่ในระบบ (ป้องกัน Name Conflict) docker rm -f ot-firewall plc-siemens kali-attacker 2>/dev/null ¦¦ true

### 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Step-by-Step (Lab Tasks)

#### 📁 สิ่งที่ต้องจัดเตรียม (Files Needed)

ตรวจสอบไฟล์ 3 ไฟล์หลักภายในโฟลเดอร์ปฏิบัติการ module-03-firewall-dpi:

##### ไฟล์ที่ 1: docker-compose.yml

version: '3.8' networks: untrusted-net: driver: bridge ipam: config: - subnet: 172.19.0.0/16 production-net: driver: bridge ipam: config: - subnet: 172.20.0.0/16 services: # 1. ระบบควบคุมจำลอง Next-Generation Firewall (NGFW/IPS Engine) ot-firewall: image: python:3.10-slim container_name: ot-firewall volumes: - ./firewall_dpi.py:/app/firewall_dpi.py working_dir: /app tty: true stdin_open: true command: python firewall_dpi.py networks: untrusted-net: ipv4_address: 172.19.0.10 production-net: ipv4_address: 172.20.0.10 # 2. เครื่องจักรเป้าหมายในโซนปลอดภัย (Siemens PLC จำลองผ่าน Conpot) plc-siemens: image: honeynet/conpot container_name: plc-siemens networks: production-net: ipv4_address: 172.20.0.20 # 3. โน้ตบุ๊กของผู้รับเหมาหรือแฮกเกอร์ (จำลองผ่าน Python environment) kali-attacker: image: python:3.10-slim container_name: kali-attacker volumes: - ./send_modbus.py:/app/send_modbus.py working_dir: /app networks: untrusted-net: ipv4_address: 172.19.0.50 tty: true stdin_open: true command: tail -f /dev/null

##### ไฟล์ที่ 2: firewall_dpi.py

import socket import threading import sys LISTEN_IP = "0.0.0.0" LISTEN_PORT = 502 PLC_IP = "172.20.0.20" PLC_PORT = 5020 ALLOW_WRITE = True # สิทธิ์แก้ไขค่าเครื่องจักร (Write) IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED = False # ระบบอุดช่องโหว่เสมือน (Virtual Patching Mode) def handle_client(client_socket): try: plc_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) plc_socket.connect((PLC_IP, PLC_PORT)) except Exception as e: print(f"[-] Cannot connect to PLC: {e}") client_socket.close() return def forward(src, dst, direction): global ALLOW_WRITE, IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED try: while True: data = src.recv(4096) if not data: break if direction == "inbound": if len(data) >= 8: function_code = data[7] # [TASK 1: Deep Packet Inspection (DPI) & Granular Access Control] if function_code in [6, 16]: # คำสั่งเขียนข้อมูลลง Register (Write) print(f"[🛡️ DPI Alert] Detected Modbus WRITE Command (FC: {function_code})") if not ALLOW_WRITE: print("[🚫 Firewall Block] Policy 'Block-Write' is ACTIVE! Dropping writing command.") src.send(b"\x00\x02\x00\x00\x00\x03\x01\x86\x01") break # [TASK 2: Virtual Patching with IPS Mode] elif function_code == 90: print(f"[🚨 IPS Critical Alert] Detected Exploit Payload targeting PLC Modbus firmware (FC: 90)!") if IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED: print("[🔒 Virtual Patch Blocked] IPS virtual patch signature matched! Intercepted exploit packet. PLC remains safe.") src.send(b"\x00\x03\x00\x00\x00\x03\x01\xda\x04") break else: print("[⚠️ WARNING] Virtual Patch is DISABLED. Exploit packet forwarded to PLC SCADA!") else: print(f"[🟢 DPI Pass] Allowed Modbus READ Command (FC: {function_code})") dst.sendall(data) except Exception: pass finally: src.close() dst.close() t1 = threading.Thread(target=forward, args=(client_socket, plc_socket, "inbound")) t2 = threading.Thread(target=forward, args=(plc_socket, client_socket, "outbound")) t1.start() t2.start() def main(): global ALLOW_WRITE, IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) server.bind((LISTEN_IP, LISTEN_PORT)) server.listen(5) print(f"[*] NGFW/DPI Engine listening on {LISTEN_IP}:{LISTEN_PORT}...") print(f"[*] Policy State: ALLOW_WRITE={ALLOW_WRITE} ¦ IPS_VIRTUAL_PATCH={IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED}") while True: client_sock, addr = server.accept() print(f"[+] Active Session established with client {addr[0]}:{addr[1]}") threading.Thread(target=handle_client, args=(client_sock,)).start() if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) > 1: if "block-write" in sys.argv: ALLOW_WRITE = False if "enable-ips" in sys.argv: IPS_VIRTUAL_PATCH_ENABLED = True main()

##### ไฟล์ที่ 3: send_modbus.py

import socket import sys IP = "172.19.0.10" PORT = 502 def send_packet(payload): try: s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.settimeout(3) s.connect((IP, PORT)) s.sendall(payload) response = s.recv(1024) print(f"[*] Sent (Hex): {payload.hex()}") print(f"[+] Received (Hex): {response.hex()}") if len(response) >= 9: function_code = response[7] exception_code = response[8] if function_code & 0x80: print(f"[🚫] Server returned MODBUS EXCEPTION: {exception_code}") if exception_code == 1: print(" ↳ Reason: Illegal Function (คำสั่งแก้ไขข้อมูลเขียนทับ ถูกบล็อกโดยระบบรักษาความปลอดภัย DPI)") elif exception_code == 4: print(" ↳ Reason: Slave Device Failure (ตรวจพบสัญญานอันตรายเจาะช่องโหว่ ถูกสกัดโดยระบบ Virtual Patch IPS)") else: print("[🟢] Command completed successfully! (ส่งผ่านพัสดุข้อมูลสำเร็จ)") s.close() except Exception as e: print(f"[-] Connection Error: {e}") def main(): if len(sys.argv) < 2: print("Usage: python3 send_modbus.py [read¦write¦exploit]") sys.exit(1) cmd = sys.argv[1] if cmd == "read": print("[*] Sending Modbus READ HOLDING REGISTERS (FC: 03)...") packet = b"\x00\x01\x00\x00\x00\x06\x01\x03\x00\x00\x00\x01" send_packet(packet) elif cmd == "write": print("[*] Sending Modbus WRITE SINGLE REGISTER (FC: 06)...") packet = b"\x00\x02\x00\x00\x00\x06\x01\x06\x00\x00\x00\xff" send_packet(packet) elif cmd == "exploit": print("[*] Sending simulated FIRMWARE EXPLOIT packet (FC: 90)...") packet = b"\x00\x03\x00\x00\x00\x06\x01\x5a\xaa\xbb\xcc\xdd" send_packet(packet) else: print("Usage: python3 send_modbus.py [read¦write¦exploit]") if __name__ == "__main__": main()

#### 💻 TASK 1: การจำกัดสิทธิ์ข้อมูลแบบรายละเอียด (DPI & Granular Access Control)

- เปิดใช้งานระบบแล็บ:

- docker compose up -d

- ทดสอบสั่งอ่านข้อมูล PLC (Read Command - FC: 03) ในสภาวะปกติ:

- docker exec -it kali-attacker python3 send_modbus.py read

- ผลลัพธ์: การส่งคำสั่งสำเร็จ (DPI Pass) เนื่องจาก Firewall อยู่ในสถานะอนุญาตปกติ และคำสั่ง Read ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

- เปิดโหมด Block-Write บน Firewall เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ Read-Only: เปิดไฟล์ docker-compose.yml และแก้ไขคำสั่งรันบริการ ot-firewall:

- command: python firewall_dpi.py block-write

- รีสตาร์ทบริการ Firewall เพื่ออัปเดตนโยบาย:

- docker compose up -d ot-firewall

- ทดสอบสั่งเขียนข้อมูลลง PLC (Write Command - FC: 06):

- docker exec -it kali-attacker python3 send_modbus.py write

- ผลลัพธ์: ล้มเหลว (DPI Block) Firewall สกัดคำสั่งเขียนทับทันที และส่งคืน Modbus Exception Code 01 (Illegal Function) เพื่อป้องกัน Human Error

- ทดสอบว่าการสั่งอ่านข้อมูลยังคงรันได้ปกติ:

- docker exec -it kali-attacker python3 send_modbus.py read

- ผลลัพธ์: อ่านค่าได้ปกติ สะท้อนการทำ Granular Access Control ระดับ Layer 7

#### 🛡️ TASK 2: การอุดช่องโหว่เสมือน (Virtual Patching with IPS)

- ส่งแพ็กเกจโจมตีช่องโหว่ PLC (Simulated Firmware Exploit - FC: 90):

- docker exec -it kali-attacker python3 send_modbus.py exploit

- ผลลัพธ์เมื่อปิด IPS: คำสั่งหลุดผ่านไปถึง PLC ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สมองกลจะค้างหรือหยุดทำงาน

- เปิดโหมด Virtual Patching (IPS Mode): แก้ไข docker-compose.yml ให้เปิดใช้ทั้งโหมด Block-Write และ IPS Virtual Patching:

- command: python firewall_dpi.py block-write enable-ips

- รีสตาร์ทบริการ Firewall:

- docker compose up -d ot-firewall

- ทดสอบส่งแพ็กเกจโจมตีช่องโหว่อีกครั้ง:

- docker exec -it kali-attacker python3 send_modbus.py exploit

- ผลลัพธ์: ถูกบล็อกโดย IPS Virtual Patch Signature! Firewall ตรวจจับสัญญานอันตราย FC:90 และตอบกลับ Modbus Exception Code 04 (Slave Device Failure) สกัดภัยคุกคามก่อนวิ่งถึง PLC ช่วยปกป้องเครื่องจักรเก่าโดยไม่ต้องปิดปรับปรุง Firmware (Zero Downtime)

### 5. แบบทดสอบและคำถามประเมินความเข้าใจ (Comprehension & Assessment Questions)

- ❓ คำถามที่ 1: การคัดกรองแพ็กเกจด้วย Deep Packet Inspection (DPI) บน Industrial Firewall แตกต่างจากการคัดกรองด้วย Traditional Firewall (Layer 3/4) อย่างไร?

  - แนวคำตอบ: Traditional Firewall ตรวจสอบเฉพาะ IP Address และ Port Number (เช่น อนุญาตให้ผ่านพอร์ต 502) แต่ไม่สามารถมองเห็นเนื้อหาคำสั่งที่อยู่ภายในแพ็กเกจได้ ในขณะที่ DPI Firewall สามารถแกะพัสดุข้อมูลลึกลงไปถึง Layer 7 (Application Layer) เพื่อตรวจสอบ Function Code ของโปรโตคอลอุตสาหกรรม (เช่น แยกแยะระหว่างคำสั่ง Read FC:03 และ Write FC:06) ทำให้สามารถกำหนดสิทธิ์การควบคุมได้อย่างละเอียด (Granular Access Control)

- ❓ คำถามที่ 2: เหตุใดเทคนิค Virtual Patching (IPS Mode) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (OT Environment)?

  - แนวคำตอบ: เนื่องจากเครื่องจักรและ PLC ในโรงงานมักเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า (Legacy Assets) ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 10-20 ปี ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) อาจเลิกสนับสนุนการอัปเดต Patch แล้ว หรือการลง Patch ต้องแลกกับการหยุดสายการผลิต (Downtime) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งาน (Availability) การทำ Virtual Patching บน Firewall/IPS จึงเปรียบเสมือนการกางโล่ป้องกันแพ็กเกจอันตรายที่ระดับเครือข่ายก่อนจะวิ่งไปถึงตัวเครื่องจักร ทำให้ระบบปลอดภัยจากช่องโหว่โดยไม่ต้องดับเครื่องจักร (Zero Downtime)

- ❓ คำถามที่ 3: ตามมาตรฐาน IEC 62443 FR5 (Restricted Data Flow) บทบาทของ “Conduit” คืออะไร และในแล็บนี้ตัวแปรใดทำหน้าที่เป็น Conduit?

  - แนวคำตอบ: “Conduit” คือช่องทางหรือท่อสื่อสารที่เชื่อมต่อระหว่างโซนความปลอดภัย (Zones) โดยมีหน้าที่บังคับใช้นโยบายความปลอดภัย คัดกรอง และจำกัดการไหลของข้อมูลระหว่างโซน ในแล็บนี้ตัวแปรที่ทำหน้าที่เป็น Conduit คือ ot-firewall ซึ่งทำหน้าที่คั่นกลางระหว่าง untrusted-net (VLAN 10) และ production-net (VLAN 20)

### 6. ขั้นตอนการล้างระบบหลังจบแล็บ (Post-Lab Cleanup)

docker compose down -v --remove-orphans docker network prune -f docker rm -f ot-firewall plc-siemens kali-attacker 2>/dev/null ¦¦ true